名词解释

- 散射：散射指辐射在传播过程中遇到小微粒而使传播方向改变，并向各个方向散开的现象。散射使原传播方向的辐射强度减弱，而增加了其他各方向的辐射。

- 黑体辐射：黑体是一个完全的辐射吸收和辐射发射体，即在任何温度下，对所有波长的辐射都能完全吸收，并能最大限度地辐射出辐射能的理想物体。黑体是研究物体热辐射的计算标准，自然界中不存在真正的黑体。

- 遥感平台是指搭载传感器进行遥感探测的运载工具，如飞机、卫星、飞船等。按飞行高度的不同分为近地平台、航空平台和航天平台。不同平台各有其特点和用途，根据需要可单独使用，也可联合使用，组成多层次立体观测系统。

- 灰度直方图：灰度直方图反映的是图像中具有某亮度值的像元的个数。确定图像像元的灰度值后，将其区间以等间隔划分为若干等级，以横轴表示灰度级，以纵轴表示每一灰度级具有的像元数或该像元数占总像元的比例值，画出的条形统计图即为灰度直方图。

- 遥感影像判读标志：遥感影像判读标志指遥感图像上能用来识别地物属性的影像特征。分为直接解译标志和间接解译标志两类。

- 四大分辨率：遥感图像的四大分辨率包括

  - 空间分辨率：指像素所代表的地面范围的大小，即扫描仪的瞬时视场或地面物体能分辨的最小单元，是表征形状分辨地面目标细节能力的指标。

  - 时间分辨率：指对同一地区重复获取图像的时间间隔，包括传感器本身设计的时间分辨率和根据应用要求人为设计的时间分辨率。

  - 光谱分辨率：指传感器在接收目标辐射的光谱时能分辨的最小波长间隔，也称波谱分辨率。间隔越小，分辨率越高。

  - 辐射分辨率：指传感器接收波谱信号时，能分辨的最小辐射度差。在遥感图像上表现为每一像元的辐射量化级。

- 反射光谱曲线：地物反射率随波长而变化的规律称为地物的反射光谱特性。反射率随波长变化的曲线称为地物反射光谱曲线。

- 地物波谱特性：自然界中任何地物都具有反射和发射电磁辐射的能力，但物体在不同波长处其反射和发射电磁辐射的能力是不同的。这种地物辐射能力随波长而变化的规律，即是地物的波谱特性，包括地物的反射波谱特性和地物的发射波谱特性

- 监督分类与非监督分类

  - 监督分类：需要从研究区域选取代表各类型的已知样本作为训练场地。根据已知训练区提供的样本，选择特征参数，建立判别函数，以此对样本像元进行分类，依据样本类别的特征来识别非样本像元的归属类别。

  - 非监督分类：指人们事先对分类过程不施加任何先验知识，仅依据遥感影像地物的光谱特征的分布规律，对其特征值进行分类。非监督分类对不同的类别进行分离，并没有确定类别的属性，其属性是事后对各类别的光谱特性来确定，或与实地调查比较后确定的。

- 地球同步轨道：地球同步轨道指卫星绕地球一周的时间等于地球自转一周的时间，即24小时，卫星在赤道上空的高度大约为36 000km。因此可以对地球上特定区域进行不间断的重复观测。

- 太阳同步轨道：太阳同步轨道指卫星的轨道面绕地球的自转轴旋转，旋转方向与地球的公转方向相同，且旋转的角速度等于地球公转的平均角速度，即卫星的轨道面始终与当时的地心日心连线保持固定的角度。

- 反射率：不同地物对入射电磁波的反射能力是不一样的，通常采用反射率来表示。即物体反射的辐射能量与入射的辐射能量之比。

- 数字图像：数字图像指能够被计算机存储、处理和使用的图像。遥感数据既有光学图像形式又有数字图像形式。光学图像为模拟量，数字图像为数字量，模拟量转换为数字量称作模数转换。数字量与模拟量的本质区别在于模拟量是连续变量而数字量是离散变量。一幅数字图像通常表示为一个M×N的矩阵。

- 方位分辨率：方位分辨率是雷达图像中沿雷达平台飞行方向上能够分辨两个相邻地物目标的最小距离。

- 距离分辨率：距离分辨率是雷达图像中垂直于飞行方向上能够分辨两个相邻地物目标的最小地面距离。

- 遥感影像判读：遥感影像判读指利用遥感影像的各种影像特征，结合地学分析知识，对遥感图像上的地物属性进行识别、分类和评价的过程。

- 辐射校正：由于遥感图像成像过程的复杂性，传感器接收到的电磁波能量与目标本身的辐射不一致。校正观测值因各种失真而进行的处理过程称为辐射校正。包括传感器校正、大气校正、太阳高度角和地形校正等。

- 辐射定标：辐射定标是将传感器记录的电压数字值转换成绝对辐射亮度的过程，是定量遥感中非常重要的过程。通过传感器辐射定标可以将传感器输出值转换成具有物理意义的辐射亮度值。

- 大气校正：由于大气的吸收、散射及其他随机因素影响，导致图像模糊失真，消除这些影响的处理过程称为大气校正。分为绝对大气校正和相对大气校正两大类，常用方法包括直方图最小值去除法、回归分析法、辐射传输模型法等。

- 几何校正：遥感图像几何校正是纠正原始图像中的几何变形，即通过对图像成像过程中产生的变形、位移等的分析，尽可能地消除几何变形影响，产生一幅符合地图投影要求的图像，得到具有较高几何精度的图像。

- 大气窗口：是指电磁波通过大气层时，较少被反射，吸收和散射，通过率较高的波段，主要有可见光-近红外，中红外，热红外和微波。